# TALAS(KAYSERİ)

# 1/1000 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

# AÇIKLAMA RAPORU

A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı; Kayseri İli, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının;

# K-35-D-02-D-4-C paftasında;

X	= 4 285 680 – 4 285 781

Y	= 461 700 – 461 855

Koordinatları arasında kalan yaklaşık 0,9 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Planlama Alanı, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Emsal:1.00, Yençok:15.50 metre yapılaşma şartlı “Lise Alanı” olarak tanımlanmıştır.

1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

B) PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Talas Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Talas Belediye Başkanlığı’na yazmış olduğu 28.11.2019 tarih ve 23571597 sayılı yazısında;

‘‘İlçemize 547 parsele yapılması planlanan okul öncesi okulun yapım yaklaşık boyutlarının 5 m planlamasının yapılması…’’ talep edilmiştir.

Bu talebe istinaden Talas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısını ilgi tutarak 02.12.2019 tarih 310.01.03 sayılı yazısında;

“İlgi yazıya konu edilen Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 34 pafta, 547 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=11.25 yapılaşma nizamlı ilkokul alanı ve lise alanı, konut bahçesi, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın lise alanında kalan kısmında 10 metre olarak belirlenen çekme mesafesinden dolayı ilave yapı yapılmasının mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak yeniden planlanması…” talep edilmektedir.

C) PLANLAMA KARARLARI

Talas ilçesi, Mevlana mahallesi, 547 parselde bulunan lise alanında, ilave yapı yapılabilmesi için yan bahçe çekme mesafelerinin 5 metre olacak şekilde planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep incelenmiş olup, yapılaşma aşamasında oluşabilecek sorunlar ve daha nitelikli mimari proje üretilebilecek olması göz önünde bulundurularak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında lise alanı olarak planlı alanın 10 metre olan kuzey, güney ve doğu cephesinde ki çekme mesafeleri 5 metre olacak şekilde planlanmıştır.

Plan değişikliği üst ölçek plan kararlarını etkileyici nitelikte olmadığından, nazım imar planlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği